韶关监狱山顶制水厂硫酸铝采购项目需求书

一、采购需求量和预算

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 单价（元/袋） | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫酸铝 | 吨 | 35 | 101.66 | 71166.67 |

价格费用：上述价是货物购买及运送到甲方指定地点的所有含税费用，包括与供应内容有关的所有费用（包含产品价格、运输、装卸、售后服务、保险、税金等费用）。

二、货物规格和参数

（一）名称：硫酸铝

乙方供应的硫酸铝必须符合主要技术指标如下：

①分子式：AL2（SO4）3

②分子量： 342.15(按2011年国际相对原子质量)

③外观：无色透明至淡黄色

④有效成分AL2O3≥15%

⑤Fe≤0.52%

⑥所提供的硫酸铝必须为块状或片状，每块平均重量不得少于70克

⑦50KG/袋。

（二）货物应当具备应当具备的使用性能，符合国家或化工行业标准，必须符合食品卫生要求。不得供应假冒伪劣商品，不得添加有毒物质，不得超量使用食品添加剂。禁止供应有毒、有害、超过保质期限，混有异物或者其他感官形状异常的物品。

三、交货及验收标准

（一）交货：

1.交货期限：收到甲方订单后五个自然日内交货。

2.交货地点：甲方指定地点（山顶制水厂仓库）。

3.交货前的运输途中货物发生损失的，甲方不承担任何责任。

（二）验收：

1.乙方交货时需提供硫酸铝的产品质量检验证明，交甲方查阅留存。未提供或无法提供检验证明的，甲方有权拒绝验收。甲方将会对每批次的硫酸铝抽样送韶关市相关质检部门检测，如不符合相关标准的，甲方有权拒收。

2.甲方按第一条硫酸铝的主要规格参数进行验收，先对比外观，再比对主要参数（AL2o3、Fe）。产品质量检验证明上记载的参数达不到甲方要求的，甲方有权拒绝验收。

3.因质量不合格发生的退换货费用由乙方承担。

四、结算方式

1.乙方将货物运送到甲方山顶制水厂并提供产品质量检验证明，经甲方正常使用7个自然日后，通知乙方开具发票。甲方自收到发票起10个工作日内将货款汇至乙方指定银行账户。

2.合同价款结算以甲方实际采购量为准。