2025年度空压机采购项目用户需求书

- 采购项目

- 2025年度空压机采购项目

- 项目概况

- 根据企业生产需要，拟采购2套台盛品牌空压机系统，每套包含：

- 台盛TS-37VX双级节能变频空压机1台；

- 台盛50AC冷冻式干燥机1台；

3.台盛6.0m³精密过滤器1套（含3支滤芯）。

- 采购预算

- 本项目采购149040元（含税13 %），价格包含空压机系统采购产生的货物、运输、人工、安装、耗材、税费等一切费用。

- 供应商资质要求

- 供应商应具备有独立承担民事责任能力且在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织；

- 供应商具备机电设备销售、安装资质。

- 供应商需提供参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

- 技术规格要求

| 序号 | 品名 | 参数 | 单位 | 单价最高限价（含13%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TS-37VX双级节能压缩机 | 排气量/排气压力：7.0m³/0.8mpa | 台 | 67000元 |
|  |  | 冷却方式：风冷 |  |  |
|  |  | 启动.运行方式：变频.直联传动 |  |  |
|  |  | 控制方式：PLC控制 |  |  |
|  |  | 主机润滑：合成冷却液 |  |  |
|  |  | 机组运行噪音：≤75Db |  |  |
|  |  | 压缩空气出口口径：1.5英寸 |  |  |
|  |  | 压缩主机电机功率：37KW |  |  |
|  |  | 绝缘等级：F |  |  |
|  |  | 防附等级：IP55 |  |  |
|  |  | 散热风机电机功率：1.3KW |  |  |
|  |  | 绝缘等级：F |  |  |
|  |  | 防附等级：IP55 |  |  |
|  |  | 冷却液管道：防腐防锈钢管 |  |  |
|  |  | 油气分离桶：内置初级预分离 |  |  |
|  |  | 油气分离桶油位镜：耐压铝合金合成 |  |  |
|  |  | 机箱外观尺寸：1480*950*1300mm |  |  |
|  |  | 重量：850KG |  |  |
| 2 | 台盛50AC冷冻式干燥机 | 产地：深圳 处理压缩空气量：6.5m³/min/0.7mpa 重负荷压缩主机 加大流量散热器及散热风扇，电子自动排水 | 台 | 6800元 |
| 3 | 6.0立方精密过滤器 | 镁铝压铸外壳耐压防锈滤芯采用进口滤材 处理压缩空气量：6.0m³/min/0.7mpa 每套3支（干燥机前置一支，干燥机后置两支）压缩空气经处理后，压缩空气含油量≤0.001PPmm 粉尘含量≤0.01U | 套 | 720元 |

- 供货范围

- 每套空压机系统需完整包含：

- 1.空压机整机（含变频控制系统）；

- 2.冷冻式干燥机；

- 3.精密过滤器套件（3支滤芯）；

- 4.设备安装附件（地脚螺栓、管路接口、线材、开关等）；

- 5.原厂操作手册、合格证、保修卡。

- 合同主要条款

- 价格与付款

- 1.合同总价：以上价格包含货物、运输、人工、安装、耗材、税费等一切费用。

- 2.付款方式

- 货物交付安装验收合格后支付合同总价60%；调试运行满30天后支付至合同价95%；剩余5%为质保金，自验收合格之日起一年后收到供应商退保函30日内无息退还。

- 交货与安装

- 1.交货期：合同生效后30日内到货；

- 2.安装调试：货到后7日内完成安装调试并交付使用。

- 质保期

- 整机质保期1年（自验收合格日起算），电机/主机质保2年，质保期内免费维修或更换故障部件。

- 验收标准

- 1.按技术规格要求逐项验收；

- 2.空压机需提供出厂检测报告和合格证书。

- （五）违约责任

- 1.供应商逾期交货/安装，按日扣除合同总价1‰违约金；

- 2.提供货物性能不达标，买方有权退货，由供应商承担全部损失；

- 3.供应商提供货物品牌不符，视为严重违约，买方有权终止合同并索赔。

- （六）其他

- 1.知识产权

- 供应商保证设备无产权纠纷

- 2.争议解决

- 双方协商不成时，提交买方所在地法院诉讼。